ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля УАЗ Пикап  классик   (или эквивалент)

для технического обеспечения бесперебойной работы оборудования по сбору и обработке метеорологической информации

1. Основные требования к объекту закупки

| № п/п | Фирменное наименование товара | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль УАЗ – Пикап классик (или эквивалент) | Кузов |  |
|  |  | Колёсная формула/ведущие колеса | 4 х 4/ все |
|  |  | Марка кузова | 23632-155-20 |
|  |  | Тип легкового автомобиля | Пикап |
|  |  | Количество посадочных мест | не менее 5 шт. |
|  |  | Комплектация транспортного средства | Антиблокировочная система Боковые зеркала заднего вида с подогревом Комплект зимних шин 4 шт. Кондиционер Регулировка рулевой колонки по вылету гидроусилитель рулевого управления |
|  |  | Рабочий объем двигателя | > 2000 и ≤ 3000 Кубический сантиметр;^миллилитр |
|  |  | Тип двигателя | Бензиновый, Рядный, 4-цилиндровый |
|  |  | Тип коробки передач | Механика |
|  |  | Тип привода | Полноприводный |
|  |  | Материал салона | Ткань |
|  |  | Мощность двигателя | ≥ 100 и ≤ 150 Лошадиная сила |
|  |  | Размер колесных дисков | 16 Дюйм (25,4 мм) |
|  |  | Диски | Стальные |
|  |  | Количество дверей | не менее 4 |
|  |  | Длина (мм) | не менее 5125 |
|  |  | Ширина (мм) | не менее 1915 |
|  |  | Высота (мм) | не менее 1915 |
|  |  | Колёсная база (мм) | не менее 3000 |
|  |  | Дорожный просвет (мм) | не менее 210 |
|  |  | Масса снаряженного а/м, (кг) | не менее 1285 |
|  |  | Технически допустимая масса, (кг) | не менее 1610 |
|  |  | Цвет | По согласованию с заказчиком |
|  |  | Двигатель и трансмиссия |  |
|  |  | Топливо (тип) | бензин не менее Аи-92/95 |
|  |  | Рабочий объём (куб. см) | не менее 2693 |
|  |  | Подвеска, тормоза, шины |  |
|  |  | Передняя | Передняя зависимая |
|  |  | Задняя | Задняя зависимая, рессорная |
|  |  | Шины | не менее 225/75 R16 |
|  |  | Скорость и экономичность |  |
|  |  | Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
|  |  | Заправочный объем топливного бака, л | не менее 65 |
|  |  | Конструктив, безопасность, интерьер, комфорт, экстерьер |  |
|  |  | Задний привод с подключением переднего | наличие |
|  |  | Понижающий ряд передач | наличие |
|  |  | Сапуны переднего и заднего мостов | наличие |
|  |  | Дневные ходовые огни | наличие |
|  |  | Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS,EBD) | наличие |
|  |  | Бортовой компьютер | наличие |
|  |  | Розетки 12V | наличие |
|  |  | Электростеклоподъемники передних и задних дверей | наличие |
|  |  | Электропривод и обогрев наружных зеркал | наличие |
|  |  | Кондиционер | наличие |
|  |  | Аудиоподготовка | наличие |
|  |  | Антикоррозийная обработка днища | наличие |
|  |  | Передние подкрылки колесных арок | наличие |
|  |  | Запасное стальное колесо временного использования 16'' | наличие |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |
|  |  | Кунг |  |
|  |  | Руководство по ремонту автомобиля |  |
|  |  | Резина зимняя 4 шт. |  |
|  |  | Ковры салон |  |
|  |  | Страна происхождения товара | Российская Федерация |
|  |  | Единица измерения | штука |
|  |  | Количество в единицах измерения | 1 |
|  |  | Год выпуска | не ранее 2023 года |
|  |  | Гарантийный период: 36 месяцев или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) |  |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочным экземпляром) (год выпуска не ранее 2023 года), не находиться в угоне, под арестом, не являться предметом спора, залога, а также должен быть свободен от прав третьих лиц.

Доставка товара Заказчику осуществляется собственными силами и средствами Продавца или с привлечением третьих лиц за счет средств Поставщика.

Качество товара должно соответствовать стандартам, применяемым заводом – изготовителем, и требованиям сертификата одобрения типа транспортного средства ГОССТАНДАРТА РФ. Поставщик обязан передать товар пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Товар должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым для обеспечения жизни, здоровья, имущества, окружающей среды. Соответствие товара подтверждается Поставщик в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

Предоставление гарантии осуществляется вместе с товаром. Конкретный срок гарантии указывается в гарантийном документе, предоставляемом Заказчиком вместе с товаром.

При наступлении гарантийного случая Поставщик обязуется в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявки (по телефону или по электронной почте) от Покупателя произвести ремонт товара либо, в случае невозможности ремонта, в течение 5 (пяти) рабочих дней заменить товар на аналогичный.

Согласно данным прибора учета (спидометра), автомобиль должен иметь пробег не более 10 км.

Срок поставки товара: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.