ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Наименование/характеристики | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Роторный привод MRHQ16D-180S-N Технические характеристики: Материал Алюминий Функция захвата ТРЕБУЕТСЯ Функция поворота захвата на 180 градусов ТРЕБУЕТСЯ Функция регулировки угла поворота ТРЕБУЕТСЯ Функция определения захват закрыт/открыт ТРЕБУЕТСЯ Функция определения крайнего угла поворота ТРЕБУЕТСЯ Диаметр цилиндра ≤ 16 Миллиметр Размер резьбы под крепление дросселей ≤ М5х0,8 Миллиметр Количество резьбы для крепления дросселей ≥ 4 Штука Ширина в закрытом положении: ≤ 14,9 Миллиметр Ширина в закрытом положении: ≥ 20,9 Миллиметр Внутреннее удерживающее усилие 42 Ньютон Внешнее удерживающее усилие 58 Ньютон Ход захвата ≤ 6 Миллиметр Резьба крепления захвата ≤ М3х0,5 Миллиметр Количество резьбы для крепления захвата ≥ 4 Штука Ширина ≤ 50 Миллиметр Глубина ≤ 128 Миллиметр Высота ≤ 50 Миллиметр | 15 |
|  | Поворотный Пневмоцилиндр MKB-20X20R Функция поворота пенвмоцилиндра на 90 градусов ТРЕБУЕТСЯ Тип пневмоцилиндра ПОВОРОТНЫЙ Диаметр штока ≤ 20 Миллиметр Усилие зажима ≤ 100 Ньютон Максимально допустимый боковой крутящий момент ≥ 7 Ньютон/метр Магнитное кольцо на поршне пневмоцилиндра ТРЕБУЕТСЯ Размер резьбы под крепление дросселей ≤ М5х0,8 Миллиметр Количество резьбы для крепления дросселей ≥ 2 Штука Ход штока ≤ 20 Миллиметр Ширина ≤ 48 Миллиметр Глубина ≤ 142 Миллиметр Высота ≤ 36 Миллиметр | 15 |
|  | Пневматический цилиндр CQ2B12 15D Размер резьбы под крепление дросселей ≤ М5х0,8 Миллиметр Количество резьбы для крепления дросселей ≥ 2 Штука Ход штока ≤ 15 Миллиметр Диаметр штока ≤ 12 Миллиметр Ширина ≤ 25 Миллиметр Глубина ≤ 32 Миллиметр Высота ≤ 25 Миллиметр | 15 |
|  | Гидравлический амортизатор RBC0806 Глубина ≤ 46,8 Миллиметр Диаметр резьбы ≤ М8х1 Миллиметр Ход штока ≤ 8,8 Миллиметр Диаметр штока ≤ 2,8 Миллиметр Комплект гаек ТРЕБУЕТСЯ Количество гаек ≥ 2 Штука Размер резьбы гаек ≤ М8х1 Миллиметр | 30 |
|  | Пневматический цилиндр CDJ2D10 Размер резьбы под крепление дросселей ≤ М5х0,8 Миллиметр Количество резьбы для крепления дросселей ≥ 2 Штука Ход штока ≤ 75 Миллиметр Диаметр штока ≤ 10 Миллиметр Магнитное кольцо на поршне пневмоцилиндра ТРЕБУЕТСЯ Диаметр ≤ 25 Миллиметр Глубина ≤ 14 Миллиметр | 4 |
|  | Вакуумная присоска ZPT10BNJ10-B5-A10 Высота ≤ 77 Миллиметр Размер резьбы под крепление фитинга ≤ М5х0,8 Миллиметр Диаметр присоски ≤ 18 Миллиметр Размер резьбы крепления ≤ М10х1 Миллиметр | 4 |
|  | Эжектор вакуумный пневматический CV-10CK Материал корпуса Алюминий Максимальный вакуум ≤ 91 килопаскаль Максимальный вакуумный расход ≤ 27 литр /минута Потребление воздуха ≤ 44 литр/минута Диаметр сопла ≤ 1 Миллиметр Уровень шума ≤ 72 Децибел Напряжение питания ≤ 24 Вольт Максимальное давление ≤ 7 Бар Рабочее давление ≤ 6 Бар Присоединение 1/8 Миллиметр | 4 |
|  | Пневматический цилиндр MXS8х75 Ход штока ≤ 75 Миллиметр Диаметр штока ≤ 8 Миллиметр Ширина ≤ 40 Миллиметр Глубина ≤ 158 Миллиметр Высота ≤ 24 Миллиметр Размер резьбы под крепление дросселей ≤ М5х0,8 Миллиметр Количество резьбы для крепления дросселей ≥ 2 Штука Магнитное кольцо на поршне пневмоцилиндра ТРЕБУЕТСЯ В комплекте концевой ограничитель MXS8-A ТРЕБУЕТСЯ Количество MXS8-A ≥ 1 Штука | 4 |
|  | Пневматический цилиндр MXS8х50 Ход штока ≤ 50 Миллиметр Диаметр штока ≤ 8 Миллиметр Ширина ≤ 40 Миллиметр Глубина ≤ 108 Миллиметр Высота ≤ 24 Миллиметр Размер резьбы под крепление дросселей ≤ М5х0,8 Миллиметр Количество резьбы для крепления дросселей ≥ 2 Штука Магнитное кольцо на поршне пневмоцилиндра ТРЕБУЕТСЯ В комплекте концевой ограничитель MXS8-A ТРЕБУЕТСЯ Количество MXS8-A ≥ 1 Штука | 4 |
|  | Параллельный захват MHZ2-16D Материал корпуса Алюминий Диаметр штока ≤ 16 Миллиметр Удерживающее усилие на открытие ≤ 40 Ньютон Удерживающее усилие на закрытие ≤ 30 Ньютон Точность повторных перемещений ≤ 0,01 Миллиметр Магнитное кольцо на поршне пневмоцилиндра ТРЕБУЕТСЯ Размер резьбы под крепление фитинга ≤ М5х0,8 Миллиметр Количество резьбы для крепления дросселей ≥ 2 Штука Ширина ≥ 30,6 Миллиметр Глубина ≤ 67,3 Миллиметр Высота ≤ 23,6 Миллиметр | 4 |
|  | Линейная направляющая Тип привода Шаговый электрический, с зубчатым ремнем T-образный паз для крепления датчиков ТРЕБУЕТСЯ Ход ≤ 600 Миллиметр Глубина: ≤ 59 Миллиметр Ширина ≤ 813 Миллиметр Высота ≤ 97 Миллиметр Ширина каретки ≥ 98,5 Миллиметр Высота каретки ≥ 75 Миллиметр Материал компонента направляющей Сталь Материал направляющей рейки Сталь Материал корпуса Алюминий Максимальная скорость ≤ 10 метров/секунду Усилие перемещения ≤ 12 Ньютон Крепление для шагового двигателя NEMA23 ТРЕБУЕТСЯ | 4 |
|  | Конвейерная лента 795х10х1 Материал полиуретан Длина ≤ 795 Миллиметр Ширина ≤ 30 Миллиметр Толщина ≤ 97 Миллиметр | 4 |
|  | Червячный мотор-редуктор Ширина ≤ 115 Миллиметр Глубина ≤ 34 Миллиметр Высота ≤ 40 Миллиметр Напряжение питания ≤ 24 Вольт Номинальный ток ≤ 1.2 Ампер Передаточный момент ≤ 1/100 Оборот/минут Крутящий момент ≤ 5.7 Килограмм /сантиметр | 4 |
|  | Пневматический цилиндр TN10-80 Материал корпуса Алюминий Ход штока ≤ 80 Миллиметр Диаметр штока ≤ 10 Миллиметр Ширина ≤ 42 Миллиметр Глубина ≤ 138 Миллиметр Высота ≤ 17 Миллиметр Система пневматического торможения ТРЕБУЕТСЯ Размер резьбы под крепление дросселей ≤ М5х0,8 Миллиметр Количество резьбы для крепления дросселей ≥ 2 Штука Магнитное кольцо на поршне пневмоцилиндра ТРЕБУЕТСЯ | 8 |